Q1. Initials & Q2. Sub-aperture views

Description

주어진 plenoptic 카메라 이미지가 1픽셀당 16x16의 aparture domain source를 가지고 있으므로, 이 lightfield의 (u,v)차원은 16x16이 된다.

따라서 L = 16x16x400x700x3 matrix를 정의하고 여기에 이미지의 픽셀을 채워 넣으면 된다.

그리고 mosaic 이미지는 L(x, y, :, :, :)가 그대로 aparture domain에서 x, y점의 pinhole image가 된다.

Code

img_plenoptic = imread('data/chessboard_lightfield.png'); lightfield = zeros(16, 16, 400, 700, 3); for x = 1:400 for y = 1:700 for i = 1:16 for j = 1:16 for c = 1:3 lightfield(i, j, x, y, c) = double(img_plenoptic( (x - 1) * 16 + i, ... (y - 1) * 16 + j, c)) / 256.; end end end end end img_mosaic = zeros(6400, 11200, 3); for i = 1:16 for j = 1:16 img_mosaic( (i-1) * 400 + 1 : (i-1) * 400 + 400, (j-1) * 700 + 1 : (j-1) * 700 + 700, :) ... = lightfield(i, j, :, :, :); end end imwrite(img_mosaic, 'mosaic.png');

Result

원본 이미지 링크 : https://boratw.github.io/Homeworks/IIT6028/hw5/mosaic.png

Q3. Refocusing and focal-stack generation

Description

Is,t,c,d= uvLu,v,s+du,t+dvdvdu

공식을 그대로 적용하였다. 이때 u,v의 범위가 [1,16]이 아닌 [-7,8]이어야 한다.

또한 어째서인지 matlab에서는 y축 방향을 반대로 해야 잘 적용되었다. 아마 matlab 내부의 이미지 처리 방법과 관련이 있는 것으로 보인다.

Code

img_depth = {}; for d = 0:0.1:2 img = zeros(400, 700, 3); for x = 1:400 for y = 1:700 sum = 0; for i = -7:8 for j = -7:8 sx = round(x + i * d); sy = round(y - j * d); if sx >= 1 && sx <= 400 && sy >= 1 && sy <= 700 for c = 1:3 img(x, y, c) = img(x, y, c) + lightfield(i+8, j+8, sx, sy, c); end sum = sum + 1; end end end img(x, y, :) = img(x, y, :) / sum; end end imwrite(img, strcat('img_depth_',num2str(d),'.png')); img_depth{end + 1} = img; end

Result

| d = 0 | d = 0.6 | d = 1.2 |
| --- | --- | --- |

Q4. All-focus image and depth from defocus

Description

문제에 주어진 대로 각 depth 이미지의 밝기를 구하고 여기에서 이를 blur시킨 이미지를 뺌으로서 이미지의 sharpness를 구하였다.

이후 sharpness를 weight으로 하여 전체 depth 이미지들을 합성하였다.

low frequency 이미지를 구하기 위한 gaussian filter의 stddev는 2,

sharpness를 blurring하기 위한 gaussian filter의 stddev는 5를 사용하였다.

다음으로 depth map을 구하기 위해 각 depth값에 위의 weight를 동일하게 주어서 합성하였다.

값이 작을수록 더 먼 물체이므로 depth의 최대값으로 나눈 후 1에서 빼면 상대적 깊이를 구할 수 있다.

Code

img_depth_lum = {}; img_depth_low = {}; img_depth_high = {}; img_depth_sharp = {}; for d = 1:21 % Get luminance img_depth_lum{end + 1} = rgb2xyz(img_depth{d}, 'ColorSpace', 'srgb'); img_depth_lum{end} = img_depth_lum{end}(:, :, 2); % Get low frequency img_depth_low{end + 1} = imgaussfilt(img_depth_lum{end}, 2); % Get high frequency img_depth_high{end + 1} = img_depth_lum{end} - img_depth_low{end}; % Get sharpness img_depth_sharp{end + 1} = imgaussfilt(img_depth_high{end} .^ 2, 5); end img_all_focus = zeros(400, 700, 3); img_depth_gray = zeros(400, 700); for x = 1:400 for y = 1:700 w = 0; for d = 1:21 for c = 1:3 img_all_focus(x, y, c) = img_all_focus(x, y, c) + img_depth{d}(x, y, c) * img_depth_sharp{d}(x, y); end img_depth_gray(x, y) = img_depth_gray(x, y) + d * img_depth_sharp{d}(x, y); w = w + img_depth_sharp{d}(x, y); end img_all_focus(x, y, :) = img_all_focus(x, y, :) / w; img_depth_gray(x, y) = img_depth_gray(x, y) / w; end end imwrite(img_all_focus, 'img_all_focus.png'); imwrite(1. - img_depth_gray / 21, 'img_depth.png');

Result

All-focused Image

Depth map